CP Monitor自动化需求

需求1：能够根据指令捕获信令和制定文件名保存信令文件

- 采用后台方式保存，即开始捕获信令时就存到文件中，由ATP提供文件名字，保存路径为CP Monitor所在的路径。

需求2：能够实时统计信令个数，并根据ATP指令返回查询

- 开始捕获信令时，实时统计RRC、S1、X2、NAS（没有加密时）、其他（如建立、删除小区等）的信令个数，可以根据ATP指令将信令个数清零，停止捕获时停止计数。

- ATP可以在捕获信令后，查询信令个数，CP Monitor返回所有信令计数。

需求3：能够根据ATP指令返回指定查询信令中IE值

- 如何指定查询的信令，待确定：如有RRCConnectionReconfiguration会有2条，智能判断取第1个，还是第2个？还是由ATP指定，周期性TAU会不会有影响？

- 查询IE值，如下：

RRC: AM and UM

RRC：transmissionMode

S1AP：QCI

RRC： Cause